| 模块 | 接口 | 引脚 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 Oled | GND | B26 |
|  | VCC | B14 |
|  | SCL | B11 |
|  | SDA | B10 |
| 蜂鸣器 | GND | GND |
|  | I/O | D03 |
|  | VCC | 3V3 |
| 注：现有的蜂鸣器为低电平触发 |  |  |
| 亚博灰度 串口 | tx | D06 |
|  | GND | GND |
|  | VCC | 5V0 |
|  | rx | D05 |
| 感维灰度 I2c | SDA | B07 |
|  | SCL | B08 |
|  | GND | GND |
|  | VCC | VCC |
| 舵机1 | PWM | C08 |
|  | VCC | 5V1 |
|  | GND | GND |
| 舵机2 | PWM | C09 |
|  | VCC | 5V1 |
|  | GND | GND |
| 注：5V1专门给回流电流大的外设做电源 5V0专门给电流小的外设做电源 |  |  |
| L298N电机驱动模块 | GND | GND |
|  | VCC | 12V |
|  | IN1 | A17 |
|  | IN2 | A16 |
|  | IN3 | A08 |
|  | IN4 | A09 |
| tb6612电机驱动左 Gnd: GND Vcc: VCC Vm: 12v STBY; 3V PWMA: E13 AN1: E07 AN2: E08 PWMB: E14 BN1: E10 BN2: E12 | tb6612电机驱动右 Gnd: GND Vcc: VCC Vm: 12v STBY; 3V PWMA: D14 AN1: E03 AN2: E04 PWMB: D15 BN1: C00 BN2: C01 |  |
| 按键1 | VCC GND 1:D04 2:D07 3:E00 4:E01 |  |
| 按键2 |  |  |
| 按键3 |  |  |
| 按键4 |  |  |
| 高电平触发 |  |  |
| 视觉 | VCC | 12 |
|  | GND | GND |
|  | TXD | D02(OPENMV) C07(K230/MIAXCAM) |
|  | RXD | C12(OPENMV) C06(K230/MIAXCAM) |
| HC05蓝牙模块 | VCC | 5V0 |
|  | GND | GND |
|  | TX | A03 |
|  | RX | A02 |
|  | STATE | C02 |
| 超声波 | Vcc | 5V0 |
|  | trig | C10 |
|  | echo | C11 |
|  | gnd | GND |
| 姿态传感 | VCC | 3V3/5v0 |
|  | GND | GND |
|  | Tx | D09 |
|  | Rx | D08 |
| 光照传感器 | AO | C05 |
|  | DO | C04 |
|  | GND | GND |
|  | VCC | 3V3 |
| 编码器1 | VCC | 5V0 |
|  | A相 | E09 |
|  | B相 | E11 |
|  | GND | GND |
| 编码器2 | VCC | 5V0 |
|  | A相 | D12 |
|  | B相 | D13 |
|  | GND | GND |
| 编码器3 | VCC | 5V0 |
|  | A相 | A06 |
|  | B相 | A07 |
|  | GND | GND |
| 编码器4 | VCC | 5V0 |
|  | A相 | A00 |
|  | B相 | A01 |
|  | GND | GND |